СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

| Тип | Подтип |  | Класс | Семейство | Группа | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витая пара | Пассивные |  | Приемопередатчик | Одноканальные | Миниатюрные | AVT-TRХ101 |
| Арт № AVT-TRX101 |  | Передача полного видеосигнала (ч/б или цветного) в реальном масштабе времени по кабелям типа «витая пара» AVT-TRX101– пассивный одноканальный миниатюрный приемопередатчик встроенный в BNC-разъем (BNC-male) для работы с любым типом кабеля "витая пара" Длина линии передачи: при активных приемниках - до 1500 м., при пассивных - до 300 м |  |  |  |  |
| Дата изменения 04.07.14 |  |  |  |  |  |  |

Особенности___________________________________________________________________

- Самый маленький в мире пассивный приемопередатчик

- Совместим с активными приемниками

| Питание Не требует Режим передачи Вход - “видео” выходное сопротивление - 75 Ом выходное напряжение - 1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал) Выход - “линия” Дифференц. выходное сопротивление - 75 Ом дифференц. выходное напряжение - 1 Vpp Ослабление синфазной помехи на частоте: 10 КГц - -20ДБ 10 МГц - -80ДБ Режим приема Вход - “линия”. дифференциальное входное сопротивление - 75 Ом дифференциальное входное напряжение - 1 Vpp Ослабление синфазной помехи на частоте: 10 КГц - -20ДБ 10 МГц --80ДБ Выход - “видео”. выходное сопротивление - 75 Ом выходное напряжение - 1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал) | Система. диапазон рабочих частот -25 Гц – 7,5 МГц видео формат -NTSC, PAL, SECAM (Color or B/W) кабель связи - UTP-5E, ТППэп-0,5 или аналогичные Настройка автоматическая: подстройка симметрии с кабелем связи Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур -40°C +50°C Влажность (б/конд) не более 95% при +20°C Конструктив Встроен в BNC разъем (BNC – male) Габаритные размеры – Ø14,5х 30 мм Материал корпуса - оцинкованная латунь (BNC разъем) Вход/выход видео – BNC – male Выход /вход на линию - клеммы Масса – не более 20 г |
| --- | --- |

| Тип | Подтип | Класс | Семейство | Группа | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витая пара | Пассивные | Приемопередатчик | Одноканальные | Миниатюрные | AVT-TRХ101 |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ___________________________________________________________

Цоколевка разъёмов____________________________________________________________